Smart Eye

装机调试与ODS

交互设计与功能规格说明书

版本 1.0

2026年2月

目录

# 一、概述

## 1.1 文档目的

本文档详细描述Smart Eye系统中「装机调试」和「ODS（On-site Debugging System，现场调试系统）」两大功能模块的交互设计、使用流程、参数说明及状态流转逻辑。旨在为产品设计、开发实现和测试验证提供完整的功能规格参考。

## 1.2 使用角色与场景

| 功能模块 | 使用角色 | 使用场景 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装机调试 | 调试工程师 | 新设备首次安装、相机更换、产线改造 | 从零创建标准配方，确保相机成像质量达标 |
| ODS | 现场工程师 / 运维人员 | 批量设备校准、定期巡检、产线交付验收 | 以标准配方为基准，校准现场设备至一致状态 |

## 1.3 两者关系

装机调试是「创建标准」的过程，ODS是「用标准校准现场」的过程。两者共享同一套底层能力（取图、四步检测、参数调整），但面向不同用户、不同场景、不同保存策略。装机调试的产出物（标准配方）是ODS的输入物。

| 对比维度 | 装机调试 | ODS |
| --- | --- | --- |
| 操作起点 | 空白配方或已有配方 | 已有标准配方 + 当前设备取图 |
| 核心动作 | 调参使成像达标 | 比对标准、修正偏差 |
| 界面特征 | 单图 + 参数面板 | 双图对比 + 偏差指标 + 参数面板 |
| 保存目标 | 标准配方（新建或覆盖） | 样机配方（不影响标准配方） |
| 判定标准 | 绝对值达标（清晰度够高、亮度够好） | 与标准的偏差在可接受范围内 |

# 二、装机调试

## 2.1 整体流程

装机调试采用四步向导式流程，用户进入页面后系统自动取图，然后可选择「一键自动调试」或逐步手动操作。

完整流程：进入页面 → 自动取图 → 一键自动调试（或逐步操作）→ 查看结果 → 不满意则手动调整 → 保存配方

### 2.1.1 取图

进入装机调试页面时，系统自动拍摄一帧图像并显示在左侧图像区。用户可以看到当前相机拍摄的实时画面。如果当前画面明显异常（如镜头盖未摘、工件未就位），用户可点击「重新取图」按钮刷新画面。

### 2.1.2 一键自动调试

点击右上角「一键自动调试」按钮后：

- 弹出确认弹窗：「即将自动执行全部调试步骤，当前手动调整的参数将被覆盖，是否继续？」

- 确认后进入全局调试态，按钮变为「调试中...」，底部操作按钮禁用

- 系统依次执行四步：位置与姿态 → 清晰度 → 亮度 → 色度

- 每步执行时自动切换到对应tab，右侧面板显示进度和参数变化

- 系统根据第一步识别到的工件位置自动生成后续步骤所需的ROI

- 全部完成后弹出结果总览弹窗，展示四步通过/未通过状态

- 用户可点击任意步骤跳转查看详情并手动微调

### 2.1.3 逐步手动操作

用户也可以不使用一键调试，而是在每一步中单独点击该步骤的自动优化按钮，查看结果后通过「下一步」前进。每步都有「重置」按钮可恢复参数到进入调试前的状态。

### 2.1.4 保存流程

四步全部完成后，用户可以选择保存方式：

- 覆盖原配方：直接更新当前配方（如config1）的参数

- 另存为新配方：在当前点位下新建一个配方，需输入名称

即使有步骤未通过，也允许保存（用户可能接受当前效果）。保存时自动保存一张当前图像作为配方参考图，供后续ODS比对使用。

## 2.2 四步详解

### 第一步：位置与姿态

目的：确保工件在相机视野中居中，位姿正确。

自动操作：点击「自动寻找中心并锁定」，系统自动识别工件中心，与视野中心对齐。

核心指标

| 指标 | 说明 | 展示方式 |
| --- | --- | --- |
| 对位状态 | 通过 / 未通过 | 顶部tab绿色勾或红色叉 |
| X/Y偏移量 | 工件中心与视野中心的像素偏差 | 左上角数值 + 图像十字线叠加 |

可调参数

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光源1/2/3 | 滑块 (0-100) | 40 | 控制各路光源亮度，改善工件识别 |
| 曝光 | 滑块 (0-100) | 80 | 相机曝光时间 |
| 增益 | 滑块 (0-10) | 2.00 | 信号增益倍数 |
| Gamma | 滑块 (0-3) | 0.7 | 亮度非线性映射系数 |
| 最大允许误差 X | 滑块 | 80 | X方向对位允许偏差阈值 |
| 最大允许误差 Y | 滑块 | 2.00 | Y方向对位允许偏差阈值 |
| 图像中心 | 滑块 | 0.7 | 图像中心点位置 |
| 视野ROI中心 | 滑块 | 0.7 | 视野感兴趣区域中心位置 |

图像叠加层

- 绿色十字线：图像中心标识

- 蓝色虚线框：视野ROI区域

### 第二步：清晰度

目的：调整对焦，确保图像清晰，成像质量达标。

自动操作：点击「自动对焦」，系统自动调整镜头焦距。完成后显示清晰度评分和PASS/FAIL判定。

核心指标

| 指标 | 说明 | 展示方式 |
| --- | --- | --- |
| 清晰度评分 | 对焦ROI区域内的清晰度数值，越高越好 | 右侧面板醒目展示 |
| 判定结果 | PASS / FAIL | 绿色大字PASS或红色大字FAIL |

可调参数

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清晰度 | 数值显示 | 80 | 清晰度评分（只读，通过调焦间接影响） |
| 对焦模式 | 单选（自动/手动） | 自动对焦 | 切换自动或手动对焦模式 |
| 对焦精度 | 滑块 (0-100) | 80 | 自动对焦算法的搜索精度 |
| 对焦速度 | 三选一（低/中/高） | 高 | 自动对焦执行速度 |

图像叠加层

- 蓝色矩形框：自动对焦ROI区域，标注「自动对焦ROI」

### 第三步：亮度

目的：调整光源和相机参数，使前景/背景亮度差异合理，图像对比度充足。

自动操作：点击「自动亮度优化」，系统自动调节曝光、增益等参数。

核心指标

| 指标 | 说明 | 展示方式 |
| --- | --- | --- |
| 前景亮度 (FROI) | 前景ROI区域均值 | 左上角绿色数值 |
| 背景亮度 (BROI) | 背景ROI区域均值 | 左上角绿色数值 |
| 差异值 | 前景与背景亮度差 | 左上角绿色数值 |

可调参数

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮度 | 滑块 (0-100) | 60 | 光源总亮度 |
| 曝光 | 滑块 (0-100) | 80 | 相机曝光时间 |
| 增益 | 滑块 (0-10) | 2.00 | 信号增益倍数 |
| Gamma | 滑块 (0-3) | 0.7 | 亮度非线性映射系数 |

ROI对管理

ROI对列表在亮度步骤的参数面板底部展示，包含ROI_1、ROI_2等。每个ROI对由一组FROI（前景ROI）和BROI（背景ROI）组成。ROI对同时被亮度和色度步骤共用。

- 点击ROI列表项 → 图像上对应框高亮，可拖拽移动和调整大小

- 点击眼睛图标 → 控制该ROI对的显示/隐藏

- 点击「+」按钮 → 进入绘制模式，依次框选前景区域和背景区域

### 第四步：色度

目的：调整白平衡，确保颜色还原准确。

自动操作：点击「自动色度优化」，系统自动调节白平衡参数。

核心指标

| 指标 | 说明 | 展示方式 |
| --- | --- | --- |
| 白平衡偏差 | R/G/B通道与目标值的偏差 | 右侧面板数值展示 |
| 判定结果 | 通过 / 未通过 | 顶部tab状态标识 |

可调参数

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| R通道 | 滑块 (0-2000) | 1000 | 红色通道白平衡比率 |
| G通道 | 滑块 (0-2000) | 600 | 绿色通道白平衡比率 |
| B通道 | 滑块 (0-2000) | 1000 | 蓝色通道白平衡比率 |

ROI引用

色度步骤底部显示提示：「当前使用亮度步骤中的ROI对」，附带「前往调整ROI」文字链接，点击后跳回亮度步骤的ROI管理区。色度步骤中图像上的ROI框为只读显示，不可直接编辑。

## 2.3 各步骤状态流转

每个步骤有四种状态：未调试（Pending）、执行中（Running）、通过（Pass）、未通过（Fail）。

通用状态流转

| 状态 | 界面表现 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 未调试 | 灰色，无图标 | 初始状态。参数可编辑，自动优化按钮可点击，「重置」「下一步」可用。 |
| 执行中 | Loading动画 | 自动优化按钮显示「XXX中...」+ 旋转动画。所有参数控件和底部按钮禁用。正在调整的参数可能实时变化。 |
| 通过 | 绿色 ✓ 勾 | 顶部tab显示绿色勾号。参数更新为优化后的值。「下一步」按钮高亮引导用户继续。可再次点击自动优化重新执行。 |
| 未通过 | 红色 ✗ 叉 | 顶部tab显示红色叉号。弹出提示引导用户手动调整。自动优化按钮恢复可点击，用户可重试或手动调参后再试。 |

异常处理

- 一键调试中某步失败：停留在失败步骤，提示用户可手动调整后重试或跳过继续

- 用户未完成全部步骤就要离开：弹窗提示「调试尚未完成，是否保存当前进度？」

- 配方名称重复：提示「该名称已存在，请更换名称或选择覆盖」

## 2.4 界面布局

装机调试界面采用左右分栏布局：

- 顶部栏：Smart Eye logo、导航菜单（相机管理、工作台、点位配方管理）

- 次顶部栏：面包屑路径（装机调试 > cam-line-1 > 左工位-引导 > config1）、四步导航Tab、「一键自动调试」按钮

- 左侧主区域：图像预览区，占据主要视觉空间。显示相机拍摄画面及各步骤的叠加标注（十字线、ROI框等）

- 右侧面板（约340px）：当前步骤的核心指标、自动优化按钮、可调参数、ROI管理（亮度步骤）

- 底部操作栏：「重置」和「下一步」（最后一步为「完成」）

# 三、ODS（现场调试系统）

## 3.1 整体流程

ODS的核心逻辑是：以标准配方为基准，比对当前设备点位的成像状态，发现偏差并校正。

完整流程：选择点位 → 查看当前设备取图 → 选择/导入标准配方 → 一键跑测评价 → 查看偏差 → 调整（自动/手动）→ 保存到样机配方

### 3.1.1 查看当前设备取图

用户进入ODS后，选择目标设备的某个点位，系统自动取图并显示。此时界面只有一张图（当前设备实拍图），用户需要先观察当前成像状态，再决定使用哪个标准配方进行比对。

### 3.1.2 选择/导入标准配方

用户从配方库中选择一个合适的标准配方。选择后，界面变为双图并排显示：左侧是标准配方参考图（调试工程师在装机调试阶段保存的），右侧是当前设备实拍图。用户可以直观对比两张图的差异。

配方选择器应支持缩略图预览，用户靠图即可快速识别配方适用的工件类型。

### 3.1.3 一键跑测评价

两张图就位后，用户点击「一键评价」按钮，系统对当前设备图依次执行四步检测，并以标准配方的指标作为基准逐项对比，输出每步的PASS/FAIL判定和偏差数据。

跑测完成后：

- 顶部四步Tab显示各步的通过（绿色勾）或未通过（红色叉）状态

- FAIL的步骤中，偏差超标的指标和相关参数标红

- 用户可点击任意步骤查看详细偏差并进行调整

### 3.1.4 逐步调整

对于FAIL的步骤，用户可以：

- 点击该步骤的「自动调整」按钮，系统自动修正参数使成像效果接近标准

- 手动拖动参数滑块微调，参数旁有标准值参考线辅助对比

- 调整后可单步重新评价，确认结果

### 3.1.5 保存

当前点位调整完毕后，如果有参数修改，保存到样机配方。标准配方全程只读，不受任何影响。保存按钮明确标注「保存到样机配方」，界面上不出现任何覆盖标准配方的选项。

如果当前点位全部通过、无需调整，可直接标记为「通过」并切换到下一个点位继续比对。

## 3.2 四步详解

### 第一步：成像视野确定

目的：确保靶标特征在视野正中心位置，与标准配方的成像视野一致。

自动跑测：系统识别当前图像中的靶标特征位置，计算与视野中心的偏移量，跟标准配方的偏移量对比，判定是否在允许范围内。

核心指标（对比格式）

| 指标 | 标准值 | 当前值 | 偏差 | 阈值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 靶标偏移 X | 0 px | +8 px | +8 px | ±10 px | PASS |
| 靶标偏移 Y | 0 px | +18 px | +18 px | ±10 px | FAIL |

可调参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 光源亮度 (1/2/3) | 40 | 辅助靶标识别，滑块旁有标准值参考线 |
| 曝光 | 80 | 相机曝光时间 |
| 增益 | 2.00 | 信号增益倍数 |
| Gamma | 0.7 | 亮度非线性映射系数 |

FAIL标红逻辑

偏移超标时：偏移值指标行背景变为浅红色，偏差数值变为红色。同时在图像上用红色十字线标识当前靶标位置，与绿色的标准位置形成对比。面板中提示「请调整相机物理位置使靶标居中」。

### 第二步：清晰度调整

目的：自动清晰度评价成像，确保对焦清晰度与标准配方一致。

自动跑测：系统在对焦ROI区域计算清晰度评分，与标准配方的清晰度评分对比。

核心指标（对比格式）

| 指标 | 标准值 | 当前值 | 偏差 | 阈值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清晰度评分 | 85 | 82 | -3 | ±5 | PASS |

可调参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 对焦模式 | 自动对焦 | 自动/手动切换，手动模式下出现焦距控制 |
| 清晰度阈值 | 80 | 判定清晰度是否达标的最低分数 |
| 对焦精度 | 80 | 自动对焦算法的搜索精度 |
| 对焦速度 | 高 | 自动对焦速度，低/中/高三档 |

FAIL标红逻辑

清晰度不足时：清晰度评分指标行标红，同时对焦模式和对焦精度参数旁出现红色提示点，引导用户优先调整这些参数。「自动调整」按钮高亮闪烁。

### 第三步：亮度

目的：确保前景/背景亮度和对比度与标准配方一致。

自动跑测：系统在ROI对区域计算前景亮度、背景亮度、差异值，与标准配方的对应值对比。

核心指标（对比格式）

| 指标 | 标准值 | 当前值 | 偏差 | 阈值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前景亮度 | 165.2 | 142.0 | -23.2 | ±15 | FAIL |
| 背景亮度 | 72.8 | 68.5 | -4.3 | ±15 | PASS |
| 差异值 | 92.4 | 73.5 | -18.9 | ±15 | FAIL |

可调参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 亮度 | 60 | 光源总亮度，FAIL时标红 |
| 曝光 | 80 | 相机曝光时间，FAIL时标红 |
| 增益 | 2.00 | 信号增益倍数 |
| Gamma | 0.7 | 亮度非线性映射系数 |

FAIL标红逻辑

前景亮度偏低时：前景亮度指标行标红 + 差异值指标行标红 + 曝光和亮度滑块旁出现红色提示点，提示用户「调高曝光或亮度可改善前景亮度」。

### 第四步：相机白平衡调整

目的：灰度一致性校验 + 自动白平衡调整，保障色彩还原与标准一致。

本步骤包含两个子环节，整步的PASS需要两个子环节都通过。

子环节A：灰度一致性校验

系统在ROI区域计算灰度值，与标准配方对比。灰度一致性反映的是同样的灰色目标在两台设备上拍出来的灰度值是否一致，是白平衡调整的前提。

| 指标 | 标准值 | 当前值 | 偏差 | 阈值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROI_1 灰度 | 128.0 | 125.5 | -2.5 | ±5 | PASS |
| ROI_2 灰度 | 128.0 | 121.0 | -7.0 | ±5 | FAIL |

子环节B：白平衡调整

在灰度一致性校验通过（或调整到位）后，进行白平衡调整。系统支持自动和手动两种模式。

| 指标 | 标准值 | 当前值 | 偏差 | 阈值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R通道比率 | 1020 | 1015 | -5 | ±20 | PASS |
| G通道比率 | 580 | 575 | -5 | ±20 | PASS |
| B通道比率 | 990 | 985 | -5 | ±20 | PASS |

可调参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 白平衡模式 | 自动 | 自动/手动切换，手动模式下直接调R/G/B |
| R通道比率 | 1000 | 红色通道白平衡比率，FAIL时标红 |
| G通道比率 | 600 | 绿色通道白平衡比率，FAIL时标红 |
| B通道比率 | 1000 | 蓝色通道白平衡比率，FAIL时标红 |
| 亮度 | 60 | 配合灰度一致性调整时微调亮度 |

面板布局

面板分为两个区块。上部是「灰度一致性校验」区，显示灰度指标和判定结果。下部是「白平衡调整」区，显示R/G/B参数和判定结果。两个区块各有PASS/FAIL状态标识。

FAIL标红逻辑

灰度不一致时：灰度偏差超标的ROI行标红 + 亮度滑块旁出现红色提示点。白平衡偏差时：偏差超标的R/G/B通道行标红 + 对应通道滑块旁出现红色提示点。

## 3.3 界面布局

ODS界面的核心特征是双图对比。整体布局如下：

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 顶部栏 | Smart Eye logo、点位选择器（可切换点位）、标准配方选择下拉框、「一键评价」按钮 |
| 四步Tab | 成像视野确定 ¦ 清晰度调整 ¦ 亮度 ¦ 相机白平衡调整，各Tab带PASS/FAIL状态图标 |
| 图像区（左上） | 标准配方参考图（只读，带锁标识和「标准」标签），不可编辑 |
| 图像区（右上） | 当前设备实拍图，带各步骤叠加标注，参数调整时实时更新 |
| 偏差指标区 | 当前步骤的核心指标对比表（标准值 vs 当前值 vs 偏差 vs 状态），FAIL项标红 |
| 参数面板 | 自动调整按钮 + 可调参数滑块（带标准值参考线）+ ROI管理（亮度步骤） |
| 底部操作栏 | 「上一点位」¦「标记通过」¦「保存到样机配方」¦「下一点位」 |

## 3.4 ODS与装机调试的界面差异

| 差异点 | 装机调试 | ODS |
| --- | --- | --- |
| 图像区 | 单图显示 | 双图并排（标准图 + 当前图） |
| 指标展示 | 只显示当前绝对值 | 标准值 vs 当前值 vs 偏差的对比表 |
| 参数滑块 | 无参考线 | 滑块上有绿色标记线标识标准配方值 |
| FAIL表现 | 提示手动调整 | 指标行标红 + 相关参数标红提示点 |
| 保存目标 | 标准配方（新建/覆盖） | 样机配方（只此一项，标准配方只读） |
| 底部操作 | 重置 ¦ 下一步 | 上一点位 ¦ 标记通过 ¦ 保存样机 ¦ 下一点位 |
| 第四步内容 | 白平衡调整 | 灰度一致性校验 + 白平衡调整（双子环节） |

# 四、通用交互规范

## 4.1 参数调整实时预览

所有滑块和输入框的调整都应实时反映到图像预览上，无需额外点击确认按钮。用户拖动滑块时，图像区立即响应变化。

## 4.2 步骤间跳转

用户可以点击顶部导航栏任意步骤Tab直接跳转，不强制按顺序。但建议按顺序执行，因为前面步骤的参数会影响后续步骤的结果。如果用户跳过某步直接执行后续步骤，跳过的步骤保持「未调试」状态。

## 4.3 标准配方保护（ODS）

标准配方在ODS全流程中为只读状态。所有展示标准配方信息的地方（参考图、参数值、指标值）均带有锁图标或灰色背景标识「不可修改」。界面上不提供任何编辑或覆盖标准配方的入口。

## 4.4 ROI管理统一规范

亮度和色度步骤共享同一套ROI对。ROI的管理入口统一放在亮度步骤的参数面板中。色度步骤只显示引用提示和跳转链接。

ROI框在图像上的视觉规范：

- FROI（前景ROI）：蓝色边框，标注名称

- BROI（背景ROI）：绿色边框，标注名称

- 选中状态：边框加粗，四角出现拖拽手柄

- 只读状态（ODS色度步骤）：框可见但不可拖拽

## 4.5 配方参考图

装机调试保存配方时，自动保存当前图像作为配方参考图。此参考图在配方库的缩略图、ODS的标准配方参考图中使用，是连接装机调试和ODS的关键数据。

## 4.6 点位切换（ODS）

ODS支持在不退出比对界面的情况下切换点位。底部操作栏提供「上一点位」和「下一点位」按钮。切换点位时系统自动取图、加载对应标准配方（如已建立映射）、重置比对状态。这样用户可以高效地逐个过点位，不需要反复进出页面。